Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM PRAC

Remont izolacji przeciwwodnej – budynek przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie

Zakres prac

Zakres robót liniowych przyjęty do wyceny: około 50 mb, przy pasie robót o szerokości około 1,0 m.

- Zabezpieczenie i przygotowanie terenu robót.

- Skucie, usunięcie, wywiezienie i przekazanie do zgodnej z przepisami utylizacji warstw wierzchnich w pasie o szerokości 1,0 m, w osiach A, 1 i 4 budynku przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, zgodnie z załączonym rysunkiem. Roboty rozbiórkowe prowadzić kolejno przez: skucie nawierzchni asfaltowej, skucie wylewki betonowej oraz usunięcie podsypki piaskowej – do poziomu istniejącej izolacji przeciwwodnej z papy.

- Oczyszczenie i przygotowanie odsłoniętego podłoża do wykonania nowej izolacji przeciwwodnej.

- Wykonanie nowej warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem papy na ściany i słupy na wysokość około 20 cm.

- Wykonanie zadaszenia w narożniku budynku, w rejonie osi 4/B, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej górnej powierzchni zadaszenia z papy.

- Ukształtowanie powierzchni zadaszenia ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody poza teren nieruchomości.

- Zakrycie nowej izolacji z papy warstwą poślizgową z folii.

- Osłonięcie dylatacji profilem PVC w sposób zapewniający możliwość pracy dylatacji.

- Wykonanie wylewki z betonu mrozoodpornego w powstałych zagłębieniach.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Uwagi wykonawcze

• Zakres i przebieg robót należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem stanowiącym załącznik do Programu prac.

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zweryfikować na miejscu rzeczywisty układ i grubość warstw oraz wymiary stref objętych robotami.

• Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót powinny być przeznaczone do danego zastosowania i stosowane zgodnie z wymaganiami producenta.

Załączniki do OPZ

- rzut poziomu garażu,

- rzut poziomu parteru.